Name: Prathamesh Gadekar

Roll No: 15

Class: SE(IT)

#include <pic18f4550.h>

#include <stdio.h>

#define LCD_EN LATAbits.LA1

#define LCD_RS LATAbits.LA0

#define LCDPORT LATB

unsigned char str[16];

void lcd_delay(unsigned int time)

{

unsigned int i , j ;

for(i = 0; i < time; i++)

{

for(j=0;j<100;j++);

}

}

void SendInstruction(unsigned char command)

{

LCD_RS = 0;		// RS low : Instruction

LCDPORT = command;

LCD_EN = 1;		// EN High

lcd_delay(10);

LCD_EN = 0;		// EN Low; command sampled at EN falling edge

lcd_delay(10);

}void SendData(unsigned char lcddata)

{

LCD_RS = 1;		// RS HIGH : DATA

LCDPORT = lcddata;

LCD_EN = 1;		// EN High

lcd_delay(10);

LCD_EN = 0;		// EN Low; data sampled at EN falling edge

lcd_delay(10);

}

void InitLCD(void)

{

ADCON1 = 0x0F;

TRISB = 0x00; //set data port as output

TRISAbits.RA0 = 0; //RS pin

TRISAbits.RA1 = 0; // EN pin

SendInstruction(0x38);      //8 bit mode, 2 line,5x7 dots

SendInstruction(0x06);	//entry mode

SendInstruction(0x0C);	//Display ON cursor OFF

SendInstruction(0x01);      //Clear display

SendInstruction(0x80);      //set address to 0

}

void LCD_display(unsigned int row, unsigned int pos, unsigned char *ch)

{

if(row==1)

SendInstruction(0x80 | (pos-1));

else

SendInstruction(0xC0 | (pos-1));

while(*ch)

SendData(*ch++);

}

void ADCInit(void)

{

TRISEbits.RE2 = 1;                  //ADC channel 7 input

ADCON1 = 0b00000111;                //Ref voltages Vdd & Vss; AN0 - AN7 channels Analog

ADCON2 = 0b10101110;                //Right justified; Acquisition time 4T; Conversion clock Fosc/64

}

unsigned short Read_Temp(void)

{

ADCON0 = 0b00011101;      //ADC on; Select channel;

GODONE = 1;              //Start Conversion

while(GO_DONE == 1 );    //Wait till A/D conversion is complete

return ADRES;                       //Return ADC result

}

int main(void)

{

unsigned int temp;

InitLCD();

ADCInit();

LCD_display(1,1,"Temperature:");

while(1)

{

temp = Read_Temp();

temp = ((temp * 500) / 1023);

sprintf(str,"%d'C  ",temp);

LCD_display(2,1,str);

lcd_delay(9000);

}

return 0;

}